中学理科新课程教学网     www.likejiaoxue.com    高考专题     版权所有, 转载必究

                               多普勒效应的应用

         ----- 测量汽车行驶速度 
                          浙江    杨成道
【题1】：交通部门规定，2000年1月1日开始在高速公路上行驶的大客车、大货车行驶速度不得超过90km/h，小轿车行驶速度不得超过110km/h，这项条例的客观依赖于车速及时、准确的测定，现假定用超声波测速仪测量车速，测量示意图如图1（a）所示，测量原理是：超声波测速仪每隔一相等的时间⊿t，发出一超声波脉冲信号，且每隔一相等时间⊿t/接收到一经汽车反射回的该超声波脉冲信号，在超声波测速仪荧光屏上，脉冲信号波形图为图1（b）所示，根据发出和接收的信号间的时间间隔差和声速，可测出被测汽车的速度。

（1） 若汽车向超声波测速仪运行，则⊿t/ <⊿t( 填“> 、< 、=”)
（2） 若测速仪发出超声波信号的时间间隔⊿t=0、1s，空气中的声速为v声=340m/s，超声波测速仪接收超声脉冲信号的时间间隔⊿t/=0、084s，求汽车对测速仪运行的速度。

[image: image1.bmp]


                    图1（a）

                   ⊿t               ⊿t


                          ⊿t/                        ⊿t/
                          图1（b）

【题2】（2001年上海高考题）图2（a）是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图，测速仪发出并接收超声波脉冲信号，根据发出和接收到的时间差，测出汽车的速度。图2（b）中是测速仪发出的超声波信号，n1、n2分别是由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描，p1、、p2之间的时间间隔Δt＝1.0s，超声波在空气中传播的速度是V＝340m./s，若汽车是匀速行驶的，则根据图2（b）可知，汽车在接收到p1、、p2两个信号之间的时间内前进的距离是​​​      m，汽车的速度是_____________m/s 
 

图2 b





图2 a





B





A





n2





n1





P2





P1





5





4





3





2





1





0








- 1 -

